Assembly format and cycle list

��move	<ea>,<ea>

source   |dest=>   Dn|  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

---------|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

Dn       |��| 2  2  2| 2  2  2| 2  2  2| 2  2  2| 4  4  4| 4  4  4| 4  4  4| 6  6  6|

|�`| 4  4  4| 8  8 12| 8  8 12| 8  8 12|12 12 16|14 14 18|12 12 16|16 16 20|

An       |��|    2  2|    2  2|    2  2|    2  2|    4  4|    4  4|    4  4|    6  6|

|�`|    4  4|    8 12|    8 12|    8 12|   12 16|   14 18|   12 16|   16 20|

(An)     |��| 2  2  2| 2  2  2| 2  2  2| 2  2  2| 4  4  4| 4  4  4| 4  4  4| 6  6  6|

|�`| 8  8 12|12 12 20|12 12 20|12 12 20|16 16 24|18 18 26|16 16 24|20 20 28|

(An)+    |��| 2  2  2| 2  2  2| 2  2  2| 2  2  2| 4  4  4| 4  4  4| 4  4  4| 6  6  6|

|�`| 8  8 12|12 12 20|12 12 20|12 12 20|16 16 24|18 18 26|16 16 24|20 20 28|

-(An)    |��| 2  2  2| 2  2  2| 2  2  2| 2  2  2| 4  4  4| 4  4  4| 4  4  4| 6  6  6|

|�`|10 10 14|14 14 22|14 14 22|14 14 22|18 18 26|20 20 28|18 18 26|22 22 30|

d16(An)  |��| 4  4  4| 4  4  4| 4  4  4| 4  4  4| 6  6  6| 6  6  6| 6  6  6| 8  8  8|

|�`|12 12 16|16 16 24|16 16 24|16 16 24|20 20 28|22 22 30|20 20 28|24 24 32|

d8(An,IX)|��| 4  4  4| 4  4  4| 4  4  4| 4  4  4| 6  6  6| 6  6  6| 6  6  6| 6  6  6|

|�`|14 14 18|18 18 26|18 18 26|18 18 26|22 22 30|24 24 32|22 22 30|26 26 34|

Abs.w    |��| 4  4  4| 4  4  4| 4  4  4| 4  4  4| 6  6  6| 6  6  6| 6  6  6| 8  8  8|

|�`|12 12 16|16 16 24|16 16 24|16 16 24|20 20 28|22 22 30|20 20 28|24 24 32|

Abs.l    |��| 6  6  6| 6  6  6| 4  4  4| 6  6  6| 8  8  8| 8  8  8| 8  8  8|10 10 10|

|�`|16 16 20|20 20 28|20 20 28|20 20 28|24 24 32|26 26 34|24 24 32|28 28 36|

d16(PC)  |��| 4  4  4| 4  4  4| 4  4  4| 4  4  4| 6  6  6| 6  6  6| 6  6  6| 8  8  8|

|�`|12 12 16|16 16 24|16 16 24|16 16 24|20 20 28|22 22 30|20 20 28|24 24 32|

d8(PC,IX)|��| 4  4  4| 4  4  4| 4  4  4| 4  4  4| 6  6  6| 6  6  6| 6  6  6| 8  8  8|

|�`|14 14 18|18 18 26|18 18 26|18 18 26|22 22 30|24 24 32|22 22 30|26 26 34|

#Imm     |��| 4  4  6| 4  4  6| 4  4  6| 4  4  6| 6  6  8| 6  6  8| 6  6  8| 8  8 10|

|�`| 8  8 12|12 12 20|12 12 20|12 12 20|16 16 24|18 18 26|16 16 24|20 20 28|

-------------------------------------------------------------------------------------

��movea	<ea>,An           ��move	<ea>,ccr     ��movem	<ea>,<reg>

dest                       dest       w=+4n  l=+8n

Source   |  |   An   |    |Source   |  |  CCR   |    |Source   |  | Abs.w  | Abs.l  |

---------|--|-b--w--l|    |---------|--|-b--w--l|    |---------|--|-b--w--l|-b--w--l|

Dn       |��|    2  2|    |Dn       |��|    2   |    |(An)     |��|    4  4|    4  4|

|�`|    4  4|    |         |�`|   12   |    |         |�`|   12 12|   12 12|

An       |��|    2  2|    |(An)     |��|    2   |    |(An)+    |��|    4  4|    4  4|

|�`|    4  4|    |         |�`|   16   |    |         |�`|   12 12|   12 12|

(An)     |��|    2  2|    |(An)+    |��|    2   |    |d16(An)  |��|    6  6|    6  6|

|�`|    8 12|    |         |�`|   16   |    |         |�`|   16 16|   16 16|

(An)+    |��|    2  2|    |-(An)    |��|    2   |    |d8(An,IX)|��|    6  6|    6  6|

|�`|    8 12|    |         |�`|   18   |    |         |�`|   18 18|   18 18|

-(An)    |��|    2  2|    |d16(An)  |��|    4   |    |Abs.w    |��|    6  6|    6  6|

|�`|   10 14|    |         |�`|   20   |    |         |�`|   16 16|   16 16|

d16(An)  |��|    4  4|    |d8(An,IX)|��|    4   |    |Abs.l    |��|    8  8|    8  8|

|�`|   12 16|    |         |�`|   22   |    |         |�`|   20 20|   20 20|

d8(An,IX)|��|    4  4|    |Abs.w    |��|    4   |    |d16(PC)  |��|    6  6|    6  6|

|�`|   14 18|    |         |�`|   20   |    |         |�`|   16 16|   16 16|

Abs.w    |��|    4  4|    |Abs.l    |��|    6   |    |d8(PC,IX)|��|    6  6|    6  6|

|�`|   12 16|    |         |�`|   24   |    |         |�`|   18 18|   18 18|

Abs.l    |��|    4  4|    |d16(PC)  |��|    4   |    --------------------------------

|�`|   16 20|    |         |�`|   20   |    ��moveq #<data>,Dn

d16(PC)  |��|    4  4|    |d8(PC,IX)|��|    4   |    |Source   |  |   Dn   |

|�`|   12 16|    |         |�`|   22   |    |---------|--|-b--w--l|

d8(PC,IX)|��|    4  4|    |#Imm     |��|    4   |    |#Imm     |��|       2|

|�`|   14 18|    |         |�`|   16   |    |         |�`|       4|

#Imm     |��|    4  6|    -----------------------    -----------------------

|�`|    8 12|

----------------------

��movem <reg>,<ea>

w=+4n l=+8n

source   |  |  (An)  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

---------|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

Dn       |��|    4  4|    4  4|    6  6|    6  6|    6  6|    8  8|

|�`|    8  8|    8  8|   12 12|   14 14|   12 12|   16 16|

An       |��|    4  4|    4  4|    6  6|    6  6|    6  6|    8  8|

|�`|    8  8|    8  8|   12 12|   14 14|   12 12|   16 16|

-------------------------------------------------------------------

��lea	<ea>,An           ��pea	<ea>         ��link	An,#<data>

source   |  |   An   |    |         |  |  |   -------

---------|--|-b--w--l|    |---------|--|--|   |��| 4|

(An)     |��|       2|    |(An)     |��| 2|   |�`|16|

|�`|       4|    |         |�`|12|   -------

d16(An)  |��|       4|    |d16(An)  |��| 4|   ��unlk	An

|�`|       8|    |         |�`|16|   -------

d8(An,IX)|��|       4|    |d8(An,IX)|��| 4|   |��| 2|

|�`|      12|    |         |�`|20|   |�`|12|

Abs.w    |��|       4|    |Abs.w    |��| 4|   -------

|�`|       8|    |         |�`|16|   ��swap	Dn

Abs.l    |��|       6|    |Abs.l    |��| 6|   -------

|�`|      12|    |         |�`|20|   |��| 2|

d16(PC)  |��|       4|    |d16(PC)  |��| 4|   |�`| 4|

|�`|       8|    |         |�`|16|   -------

d8(PC,IX)|��|       4|    |d8(PC,IX)|��| 4|

|�`|      12|    |         |�`|20|

----------------------    -----------------

��add	Dn,<ea>

source   |  |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

---------|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

Dn       |��| 2  2  2| 2  2  2| 2  2  2| 4  4  4| 4  4  4| 4  4  4| 6  6  6|

|�`|12 12 20|12 12 20|14 14 22|16 16 24|18 18 26|16 16 24|20 20 28|

----------------------------------------------------------------------------

��addi	#<data>,<ea>

source   |  |   Dn   |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

---------|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

#Imm     |��| 4  4  6| 4  4  6| 4  4  6| 4  4  6| 6  6  8| 6  6  8| 6  6  8| 8  8 10|

|�`| 8  8 16|16 16 28|16 16 28|18 18 30|20 20 32|22 22 34|20 20 32|24 24 36|

-------------------------------------------------------------------------------------

��addq	#<data>,<ea>

source   |  |   Dn   |   An   |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

---------|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

#Imm     |��| 2  2  2|    2  2| 2  2  2| 2  2  2| 2  2  2| 4  4  4| 4  4  4| 4  4  4| 6  6  6|

|�`| 4  4  8|    8  8|12 12 20|12 12 20|14 14 22|16 16 24|18 18 26|16 16 24|20 20 28|

---------------------------------------------------------------------------------------------

��exg	<leg>,<leg>            ��addx	Dn,Dn     ��addx	-(An),-(An)

source   |  |   Dn   |   An   ||  |  |   Dn   | |     |  | -(An)  |

---------|--|-b--w--l|-b--w--l||--|--|-b--w--l| |-----|--|-b--w--l|

Dn       |��|       2|       2||Dn|��| 2  2  2| |-(An)|��| 2  2  2|

|�`|       6|       6||  |�`| 4  4  8| |     |�`|18 18 30|

An       |��|       2|       2|---------------- -------------------

|�`|       6|       6|

-------------------------------

��add	<ea>,Dn       ��adda	<ea>,An     ��sub	<ea>,Dn   ��suba	<ea>,An

source   |  |   Dn   |Source   |  |   An   |Source   |  |   Dn   |Source   |  |   An   |

---------|--|-b--w--l|---------|--|-b--w--l|---------|--|-b--w--l|---------|--l-b--w--l|

Dn       |��| 2  2  2|Dn       |��|    2  2|Dn       |��| 2  2  2|Dn       |��|    2  2|

|�`| 4  4  8|         |�`|    8  8|         |�`| 4  4  8|         |�`|    8  8|

An       |��|    2  2|An       |��|    2  2|An       |��|    2  2|An       |��|    2  2|

|�`|    4  8|         |�`|    8  8|         |�`|    4  8|         |�`|    8  8|

(An)     |��| 2  2  2|(An)     |��|    2  2|(An)     |��| 2  2  2|(An)     |��|    2  2|

|�`| 8  8 14|         |�`|   12 14|         |�`| 8  8 14|         |�`|   12 14|

(An)+    |��| 2  2  2|(An)+    |��|    2  2|(An)+    |��| 2  2  2|(An)+    |��|    2  2|

|�`| 8  8 14|         |�`|   12 14|         |�`| 8  8 14|         |�`|   12 14|

-(An)    |��| 2  2  2|-(An)    |��|    2  2|-(An)    |��| 2  2  2|-(An)    |��|    2  2|

|�`|10 10 16|         |�`|   14 16|         |�`|10 10 16|         |�`|   14 16|

d16(An)  |��| 4  4  4|d16(An)  |��|    4  4|d16(An)  |��| 4  4  4|d16(An)  |��|    4  4|

|�`|12 12 18|         |�`|   16 18|         |�`|12 12 18|         |�`|   16 18|

d8(An,IX)|��| 4  4  4|d8(An,IX)|��|    4  4|d8(An,IX)|��| 4  4  4|d8(An,IX)|��|    4  4|

|�`|14 14 20|         |�`|   18 20|         |�`|14 14 20|         |�`|   18 20|

Abs.w    |��| 4  4  4|Abs.w    |��|    4  4|Abs.w    |��| 4  4  4|Abs.w    |��|    4  4|

|�`|12 12 18|         |�`|   16 18|         |�`|12 12 18|         |�`|   16 18|

Abs.l    |��| 6  6  6|Abs.l    |��|    6  6|Abs.l    |��| 6  6  6|Abs.l    |��|    6  6|

|�`|16 16 22|         |�`|   20 22|         |�`|16 16 22|         |�`|   20 22|

d16(PC)  |��| 4  4  4|d16(PC)  |��|    4  4|d16(PC)  |��| 4  4  4|d16(PC)  |��|    4  4|

|�`|12 12 18|         |�`|   16 18|         |�`|12 12 18|         |�`|   16 18|

d8(PC,IX)|��| 4  4  4|d8(PC,IX)|��|    4  4|d8(PC,IX)|��| 4  4  4|d8(PC,IX)|��|    4  4|

|�`|14 14 20|         |�`|   18 20|         |�`|14 14 20|         |�`|   18 20|

#Imm     |��| 4  4  6|#Imm     |��|    4  6|#Imm     |��| 4  4  6|#Imm     |��|    4  6|

bsize�s��|�`| 8  8 16|         |�`|   12 16|bsize�s��|�`| 8  8 16|         |�`|   12 16|

----------------------------------------------------------------------------------------

��sub	Dn,<ea>

source   |  |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

---------|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

Dn       |��| 2  2  2| 2  2  2| 2  2  2| 4  4  4| 4  4  4| 4  4  4| 6  6  6|

|�`|12 12 20|12 12 20|14 14 22|16 16 24|18 18 26|16 16 24|20 20 28|

----------------------------------------------------------------------------

��subi	#<data>,<ea>

source   |  |   Dn   |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

---------|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

#Imm     |��| 4  4  6| 4  4  6| 4  4  6| 4  4  6| 6  6  8| 6  6  8| 6  6  8| 8  8 10|

|�`| 8  8 16|16 16 28|16 16 28|18 18 30|20 20 32|22 22 34|20 20 32|24 24 36|

-------------------------------------------------------------------------------------

��subq	#<data>,<ea>

source   |  |   Dn   |   An   |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

---------|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

#Imm     |��| 2  2  2|    2  2| 2  2  2| 2  2  2| 2  2  2| 4  4  4| 4  4  4| 4  4  4| 6  6  6|

|�`| 4  4  8|    8  8|12 12 16|12 12 16|14 14 22|16 16 24|18 18 26|16 16 24|20 20 28|

---------------------------------------------------------------------------------------------

��subx	Dn,Dn     ��subx	-(An),-(An)

|  |  |   Dn   | |     |  | -(An)  |

|--|--|-b--w--l| |-----|--|-b--w--l|

|Dn|��| 2  2  2| |-(An)|��| 2  2  2|

|  |�`| 4  4  8| |     |�`|18 18 30|

---------------- -------------------

��muls	<ea>,Dn       ��mulu	<ea>,Dn    ��divs	<ea>,Dn   ��divu	<ea>,An

source   |  |   Dn   |Source   |  |   An   |Source   |  |   Dn   |Source   |  |   An   |

---------|--|-b--w--l|---------|--|-b--w--l|---------|--|-b--w--l|---------|--l-b--w--l|

Dn       |��|    2   |Dn       |��|    2   |Dn       |��|    2   |Dn       |��|    2   |

|�`|   <70  |         |�`|   <70  |         |�`|  <158  |         |�`|  <140  |

(An)     |��|    2   |(An)     |��|    2   |(An)     |��|    2   |(An)     |��|    2   |

|�`|   <74  |         |�`|   <74  |         |�`|  <162  |         |�`|  <144  |

(An)+    |��|    2   |(An)+    |��|    2   |(An)+    |��|    2   |(An)+    |��|    2   |

|�`|   <74  |         |�`|   <74  |         |�`|  <162  |         |�`|  <144  |

-(An)    |��|    2   |-(An)    |��|    2   |-(An)    |��|    2   |-(An)    |��|    2   |

|�`|   <76  |         |�`|   <76  |         |�`|  <164  |         |�`|  <146  |

d16(An)  |��|    4   |d16(An)  |��|    4   |d16(An)  |��|    4   |d16(An)  |��|    4   |

|�`|   <78  |         |�`|   <78  |         |�`|  <166  |         |�`|  <148  |

d8(An,IX)|��|    4   |d8(An,IX)|��|    4   |d8(An,IX)|��|    4   |d8(An,IX)|��|    4   |

|�`|   <80  |         |�`|   <80  |         |�`|  <168  |         |�`|  <150  |

Abs.w    |��|    4   |Abs.w    |��|    4   |Abs.w    |��|    4   |Abs.w    |��|    4   |

|�`|   <78  |         |�`|   <78  |         |�`|  <166  |         |�`|  <148  |

Abs.l    |��|    6   |Abs.l    |��|    6   |Abs.l    |��|    6   |Abs.l    |��|    6   |

|�`|   <82  |         |�`|   <82  |         |�`|  <170  |         |�`|  <152  |

d16(PC)  |��|    4   |d16(PC)  |��|    4   |d16(PC)  |��|    4   |d16(PC)  |��|    4   |

|�`|   <78  |         |�`|   <78  |         |�`|  <166  |         |�`|  <148  |

d8(PC,IX)|��|    4   |d8(PC,IX)|��|    4   |d8(PC,IX)|��|    4   |d8(PC,IX)|��|    4   |

|�`|   <80  |         |�`|   <80  |         |�`|  <168  |         |�`|  <150  |

#Imm     |��|    4   |#Imm     |��|    4   |#Imm     |��|    4   |#Imm     |��|    4   |

|�`|   <74  |         |�`|   <74  |         |�`|  <162  |         |�`|  <144  |

----------------------------------------------------------------------------------------

��cmp	<ea>,Dn       ��cmpa	<ea>,An    ��and	<ea>,Dn   ��or	<ea>,Dn

source   |  |   Dn   |Source   |  |   An   |Source   |  |   Dn   |Source   |  |   An   |

---------|--|-b--w--l|---------|--|-b--w--l|---------|--|-b--w--l|---------|--l-b--w--l|

Dn       |��| 2  2  2|Dn       |��|    2  2|Dn       |��| 2  2  2|Dn       |��| 2  2  2|

|�`| 4  4  6|         |�`|    6  6|         |�`| 4  4  8|         |�`| 4  4  8|

An       |��|    2  2|An       |��|    2  2|(An)     |��| 2  2  2|(An)     |��| 2  2  2|

|�`|    4  6|         |�`|    6  6|         |�`| 8  8 14|         |�`| 8  8 14|

(An)     |��| 2  2  2|(An)     |��|    2  2|(An)+    |��| 2  2  2|(An)+    |��| 2  2  2|

|�`| 8  8 14|         |�`|   10 14|         |�`| 8  8 14|         |�`| 8  8 14|

(An)+    |��| 2  2  2|(An)+    |��|    2  2|-(An)    |��| 2  2  2|-(An)    |��| 2  2  2|

|�`| 8  8 14|         |�`|   10 14|         |�`|10 10 16|         |�`|10 10 16|

-(An)    |��| 2  2  2|-(An)    |��|    2  2|d16(An)  |��| 4  4  4|d16(An)  |��| 4  4  4|

|�`|10 10 16|         |�`|   12 16|         |�`|12 12 18|         |�`|12 12 18|

d16(An)  |��| 4  4  4|d16(An)  |��|    4  4|d8(An,IX)|��| 4  4  4|d8(An,IX)|��| 4  4  4|

|�`|12 12 18|         |�`|   14 18|         |�`|14 14 20|         |�`|14 14 20|

d8(An,IX)|��| 4  4  4|d8(An,IX)|��|    4  4|Abs.w    |��| 4  4  4|Abs.w    |��| 4  4  4|

|�`|14 14 20|         |�`|   16 20|         |�`|12 12 18|         |�`|12 12 18|

Abs.w    |��| 4  4  4|Abs.w    |��|    4  4|Abs.l    |��| 6  6  6|Abs.l    |��| 6  6  6|

|�`|12 12 18|         |�`|   12 14|         |�`|16 16 22|         |�`|16 16 22|

Abs.l    |��| 6  6  6|Abs.l    |��|    6  6|d16(PC)  |��| 4  4  4|d16(PC)  |��| 4  4  4|

|�`|16 16 22|         |�`|   18 22|         |�`|12 12 18|         |�`|12 12 18|

d16(PC)  |��| 4  4  4|d16(PC)  |��|    4  4|d8(PC,IX)|��| 4  4  4|d8(PC,IX)|��| 4  4  4|

|�`|12 12 18|         |�`|   14 18|         |�`|14 14 20|         |�`|14 14 20|

d8(PC,IX)|��| 4  4  4|d8(PC,IX)|��|    4  4|#Imm     |��| 4  4  6|#Imm     |��| 4  4  6|

|�`|14 14 20|         |�`|   16 20|andi�g�p |�`| 8  8 16|ori�g�p  |�`| 8  8 16|

#Imm     |��| 4  4  6|#Imm     |��|    4  6|--------------------------------------------

bsize�s��|�`| 8  8 14|         |�`|   10 14|

--------------------------------------------

��cmpi	#<data>,<ea>

source   |  |   Dn   |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

---------|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

#Imm     |��| 4  4  6| 4  4  6| 4  4  6| 4  4  6| 6  6  8| 6  6  8| 6  6  8| 8  8 10|

|�`| 8  8 14|12 12 20|12 12 20|14 14 22|16 16 24|18 18 26|16 16 24|20 20 28|

------------------------------------------------------------------------------------

��cmpm	(An)+,(An)+  ��ext	Dn ��andi	#<data>,ccr

source|  | (An)+  | |  |  Dn    |  |source|  |   ccr  |��ori to ccr

------|--|-b--w--l| |--|-b--w--l|  |------|--|-b--w--l|��eori to ccr

(An)+ |��| 2  2  2| |��|    2  2|  |#Imm  |��| 4      |  ��andi to ccr�Ɠ���

|�`|12 12 20| |�`|    4  4|  |      |�`|20      |

��clr	<ea>        ------------   --------------------

|  |   Dn   |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

|��| 2  2  2| 2  2  2| 2  2  2| 2  2  2| 4  4  4| 4  4  4| 4  4  4| 6  6  6|

|�`| 4  4  6|12 12 20|12 12 20|14 14 22|16 16 24|18 18 26|16 16 24|20 20 28|

----------------------------------------------------------------------------

��neg	<ea>

|  |   Dn   |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

|��| 2  2  2| 2  2  2| 2  2  2| 2  2  2| 4  4  4| 4  4  4| 4  4  4| 6  6  6|

|�`| 4  4  6|12 12 20|12 12 20|14 14 22|16 16 24|18 18 26|16 16 24|20 20 28|

----------------------------------------------------------------------------

��negx	<ea>

|  |   Dn   |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

|��| 2  2  2| 2  2  2| 2  2  2| 2  2  2| 4  4  4| 4  4  4| 4  4  4| 6  6  6|

|�`| 4  4  6|12 12 20|12 12 20|14 14 22|16 16 24|18 18 26|16 16 24|20 20 28|

----------------------------------------------------------------------------

��tst	<ea>

|  |   Dn   |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

|��| 2  2  2| 2  2  2| 2  2  2| 2  2  2| 4  4  4| 4  4  4| 4  4  4| 6  6  6|

|�`| 4  4  4| 8  8 12|8  8 12 |10 10 14|12 12 16|14 14 18|12 12 16|16 16 20|

----------------------------------------------------------------------------

��and	Dn,<ea>

source   |  |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

---------|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

Dn       |��| 2  2  2| 2  2  2| 2  2  2| 4  4  4| 4  4  4| 4  4  4| 6  6  6|

|�`|12 12 20|12 12 20|14 14 22|16 16 24|18 18 26|16 16 24|20 20 28|

----------------------------------------------------------------------------

��andi	#<data>,<ea>

source   |  |   Dn   |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

---------|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

#Imm     |��| 4  4  6| 4  4  6| 4  4  6| 4  4  6| 6  6  8| 6  6  8| 6  6  8| 8  8 10|

|�`| 8  8 16|16 16 28|16 16 28|18 18 30|20 20 32|22 22 24|20 20 32|24 24 36|

------------------------------------------------------------------------------------

��eor	Dn,<ea>

source   |  |   Dn   |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

---------|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

Dn       |��| 2  2  2| 2  2  2| 2  2  2| 2  2  2| 4  4  4| 4  4  4| 4  4  4| 6  6  6|

|�`| 4  4  8|12 12 20|12 12 20|14 14 22|16 16 24|18 18 26|16 16 24|20 20 28|

------------------------------------------------------------------------------------

��eori	#<data>,<ea>

source   |  |   Dn   |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

---------|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

#Imm     |��| 4  4  6| 4  4  6| 4  4  6| 4  4  6| 6  6  8| 6  6  8| 6  6  8| 8  8 10|

|�`| 8  8 16|16 16 28|16 16 28|18 18 30|20 20 32|22 22 34|20 20 32|24 24 36|

------------------------------------------------------------------------------------

��or	Dn,<ea>

source   |  |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

---------|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

Dn       |��| 2  2  2| 2  2  2| 2  2  2| 4  4  4| 4  4  4| 4  4  4| 6  6  6|

|�`|12 12 20|12 12 20|14 14 22|16 16 24|18 18 26|16 16 24|20 20 28|

----------------------------------------------------------------------------

��ori	#<data>,<ea>

source   |  |   Dn   |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

---------|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

#Imm     |��| 4  4  6| 4  4  6| 4  4  6| 4  4  6| 6  6  8| 6  6  8| 6  6  8| 8  8 10|

|�`| 8  8 16|16 16 28|16 16 28|18 18 30|20 20 32|22 22 34|20 20 32|24 24 36|

-------------------------------------------------------------------------------------

��not	<ea>

|  |   Dn   |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

|��| 2  2  2| 2  2  2| 2  2  2| 2  2  2| 4  4  4| 4  4  4| 4  4  4| 6  6  6|

|�`| 4  4  6|12 12 20|12 12 20|14 14 22|16 16 24|18 18 26|16 16 24|20 20 28|

----------------------------------------------------------------------------

��asl	Dn,Dn      $asl	#<data>,Dn

Source  |  |   Dn   |Source  |  |   Dn   |

--------|--|-b--w--l|--------|--|-b--w--l|

Dn      |��| 2  2  2|#Imm    |��| 2  2  2|

|�`|6+ 6+ 8+|        |�`|6+ 6+ 8+|

|  |2n 2n 2n|        |  |2n 2n 2n|

------------------------------------------

��asl	<ea>

|  |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

|��|    2   |    2   |    2   |    4   |    4   |    4   |    6   |

|�`|   12   |   12   |   14   |   16   |   18   |   16   |   20   |

-------------------------------------------------------------------

��asr	Dn,Dn      $asr	#<data>,Dn

Source  |  |   Dn   |Source  |  |   Dn   |

--------|--|-b--w--l|--------|--|-b--w--l|

Dn      |��| 2  2  2|#Imm    |��| 2  2  2|

|�`|6+ 6+ 8+|        |�`|6+ 6+ 8+|

|  |2n 2n 2n|        |  |2n 2n 2n|

------------------------------------------

��asr	<ea>

|  |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

|��|    2   |    2   |    2   |    4   |    4   |    4   |    6   |

|�`|   12   |   12   |   14   |   16   |   18   |   16   |   20   |

-------------------------------------------------------------------

�ȉ��Alsl,lsr,rol,ror,roxl,rpxr���l

��btst	Dn,<ea>

source   |  |Dn|(An),(An)+| -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  | d16(PC)|d8(PCIX)|

---------|--|-l|--b--w--l-|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

Dn       |��| 2|  2       | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      | 4      | 4      |

|�`| 6|  8       |10      |12      |14      |12      |16      |12      |14      |

-----------------------------------------------------------------------------------------

��btst	#<data>,<ea>

source   |  |   Dn   (An),(An)+ -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  | d16(PC)|d8(PCIX)|

---------|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

#Imm     |��|       4| 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 8      | 6      | 6      |

|�`|      10|12      |14      |16      |18      |16      |20      |16      |18      |

---------------------------------------------------------------------------------------------

��bset	Dn,<ea>

source   |  |   Dn   |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

---------|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

Dn       |��|       2| 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      |

|�`|      <8|12      |12      |14      |16      |18      |16      |20      |

-------------------------------------------------------------------------------------

��bset	#<data>,<ea>

source   |  |   Dn   |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

---------|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

#Imm     |��|       4| 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 8      |

|�`|     <12|16      |16      |18      |20      |22      |20      |24      |

-------------------------------------------------------------------------------------

��bclr	Dn,<ea>

source   |  |   Dn   |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

---------|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

Dn       |��|       2| 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 8      |

|�`|     <10|16      |16      |18      |20      |22      |16      |24      |

-------------------------------------------------------------------------------------

��bclr	#<data>,<ea>

source   |  |   Dn   |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

---------|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

#Imm     |��|       4| 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 8      |

|�`|     <14|16      |16      |18      |20      |22      |20      |24      |

-------------------------------------------------------------------------------------

��bchg	Dn,<ea>

source   |  |   Dn   |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

---------|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

Dn       |��|       2| 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      |

|�`|      <8|12      |12      |14      |16      |18      |16      |20      |

-------------------------------------------------------------------------------------

��bchg	#<data>,<ea>

source   |  |   Dn   |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

---------|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

#Imm     |��|       4| 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 8      |

|�`|     <12|16      |16      |18      |20      |22      |20      |24      |

-------------------------------------------------------------------------------------

��abcd	<ea>,<ea>           ��sbcd	<ea>,<ea>

source|  |   Dn   | -(An)  |source|  |   Dn   | -(An)  |

------|--|-b--w--l|-b--w--l|------|--|-b--w--l|-b--w--l|

Dn    |��| 2      |        |Dn    |��| 2      |        |

|�`| 6      |        |      |�`| 6      |        |

-(An) |��|        | 2      |-(An) |��|        | 2      |

|�`|        |18      |      |�`|        |18      |

--------------------------------------------------------

��nbcd	<ea>

|  |   Dn   |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

|��| 2      | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      |

|�`| 6      |12      |12      |14      |16      |18      |16      |20      |

----------------------------------------------------------------------------

��Bcc(brn)    (not brn)       ��DBcc        *

|  |  disp  | |  |  disp  |   |  |  disp  | |�`| cc  |counter|Branch|

|--|-b--w--l| |--|-b--w--l|   |--|-b--w--l| |10|false|  +1   |  yes |

|��| 2  4   | |��| 2  4   |   |��|    4   | |12|true |  +1   |  no  |

|�`|10 10   | |�`| 8 12   |   |�`|    *   | |14|true |expired|  no  |

------------- -------------   ------------- -------------------------

��Scc	<ea>

|  |   Dn   |  (An)  | (An)+  | -(An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |

|--|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|-b--w--l|

|��| 2      | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      |

|�`| *      |12      |12      |14      |16      |18      |16      |20      |

----------------------------------------------------------------------------

*

if false=>4

if true=>6

��bra	<label> ��bsr	<label>

|  |  disp  |     |  |  disp  |

|--|-b--w--l|     |--|-b--w--l|

|��| 2  4   |     |��| 2  4   |

|�`|10 10   |     |�`|18 18   |

-------------     -------------

��jmp	<ea>

|  |  (An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |d16(PC) |d8(PCIX)|

|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|��|   2    |   4    |   4    |   4    |   6    |   4    |   4    |

|�`|   8    |  10    |  14    |  10    |  12    |  10    |  14    |

-------------------------------------------------------------------

��jsr	<ea>

|  |  (An)  | d16(An)|d8(AnIX)| Abs.w  | Abs.l  |d16(PC) |d8(PCIX)|

|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|��|   2    |   4    |   4    |   4    |   6    |   4    |   4    |

|�`|  16    |  18    |  22    |  18    |  20    |  18    |  22    |

-------------------------------------------------------------------

��rtr     ��rts     ��trap    ��trapv  ��rte    ��nop

-------   -------   -------   -------  -------  -------

|��| 2|   |��| 2|   |��| 2|   |��| 2|  |��| 2|  |��| 2|

|�`|20|   |�`|16|   |�`|34|   |�`| *|  |�`|20|  |�`| 4|

-------   -------   -------   -------  -------  -------

*if trap=>34

if no trap=>4

(EOF)